全自动化学发光检测仪招标参数   预算9.9万元

投标产品功能说明、性能指标

1、发光原理

非酶参与的直接化学发光，试剂稳定期长

标记物为异鲁米诺衍生物ABEI，性状稳定，不受温度及酸碱度影响

激发底物为氢氧化钠和双氧水

2、主要性能参数

测试速度120个测试／小时

24小时待机，标本随到随测

第一份结果时间：17分钟

3、样本装载：

随机、批处理、急诊

一次可装载144个样本

测试过程中可连续装载，急诊优先

样本稀释比例可任意设定，自动稀释高浓度样本

自动重测

样本编辑模式：手动编辑，条形码识别（选配），联网医院LIS系统

4、试剂装载：

一次性可装载15个试剂盒，可随时连续装载、替换

集成式试剂盒，无需预处理，即开即用

试剂盒全部信息采用射频识别技术读取，瞬间完成（国际首创）

试剂区冷藏系统，保持试剂稳定，独立供电

试剂盒自带标准品，电子标签内置主曲线

两点定标修正主曲线，定标稳定期最长可达4周

5、反应杯装载区：

一次可装载192个反应杯

测试过程中可随时添加

6、采样针

整针TEFLON包被，内外壁清洗

液面探测功能

凝块检测功能

7、温育区

可同时温育16条反应杯（96个样本），37℃±0.1℃

8、清洗站

采用强磁性永久性磁铁，三组清洗针，具备防溢功能

9、智能化软件

人机对话的软件界面

中、英、西班牙文三种操作界面可任意切换，同时配备了中、英、西班牙文三种报告软件

随时显示试剂状况

随时提醒：添加激发试剂、洗液、倾倒废液

联网医院Lis系统

编辑、存储、查询、打印功能

10、设备维护

机器故障率极低

日常维护非常方便

11、电脑配置

正版WINDOWS XP系统

品牌电脑（双核CPU）

18.5寸彩色显示屏